TWO-STROKE PROP CHART

Engine (cu. in.)	  Propeller selection

.049	  5.25 x 4; 5.5 x 4; 6 x 3.5; 6 x 4; 7 x 3

.09	  7 x 3; 7 x 4.5; 7 x 5

.15	  8 x 5; 8 x 6; 9 x 4

.19 - .25	  8 x 5; 8 x 6; 9 x 5

.29 - .30	  9 x 7; 9.5 x 6; 10 x 5

.35 - .36	  9 x 7; 10 x 5; 11 x 4

.40	  9 x 8; 11 x 5

.46	  10 x 6; 10 x 7; 11 x 5; 11 x 6; 11 x 7; 12 x 4

.50	  10 x 7; 10 x 8; 11 x 7; 12 x 4; 12 x 5

.60 - .61	  11 x 7.5; 11 x 7.75; 11 x 8; 12 x 6

.70	  11 x 8; 12 x 8; 13 x 6; 14 x 4

.90 - .91	  13 x 8; 15 x 6; 16 x 5
1.08 	  15 x 8; 18 x 5

1.20 	  16 x 10; 18 x 5; 18 x 6

1.50 	  18 x 8; 20 x 6

1.80 	                    18 x 10; 20 x 6; 20 x 8; 22 x 6

FOUR-STROKE PROP CHART

Engine (cu. in.)	Propeller selection

.20 - .21	9 x 5; 10 x 5

.40 	10 x 6; 10 x 7; 11 x 4; 11 x 5; 11 x 7;

11 x 7.5;  12 x 4; 12 x5

.45 - .48	10 x 6; 10 x 7; 10 x 8; 11 x 7; 11 x 7.5; 12 x 4; 12 x 5; 12 x 6

.60 - .65                     11 x 7.5; 11 x 7.75; 11 x 8; 12 x 8; 13 x 5;

13 x 6; 14 x 5;14x6

.80	                             12 x 8; 13 x 8; 14 x 4; 14 x 6

.90   	13 x 6; 14 x 8; 15 x 6; 16 x 6

1.20 	14 x 8; 15 x 6; 15 x 8; 16 x 8; 17 x 6; 18 x 5; 18 x 6

1.60	15 x 6; 15 x 8; 16 x 8; 18 x 6; 18 x 8; 20 x 6

2.40	18 x 12; 20 x 8; 20 x 10

2.70	18 x 10; 18 x 12; 20 x 10

3.00                           18 x 12; 20 x 10